С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

|  | Въведение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обща характеристика на предприятието | 4 |
| 1.1. | Разположение на предприятието | 4 |
| 1.2. | Отрасъл | 4 |
| 1.3. | Собственост | 4 |
| 1.4. | Форма на управление | 4 |
| 1.5. | Описание на отделните производства, брой и видове на площадките, кои от тях имат отношение към управлението на отпадъците. | 4 |
| 1.6. | Териториално разположение на производствата, транспортни връзки. | 6 |
| 1.7. | Финансово икономическо състояние на предприятието към датата на приемане на програмата. | 7 |
| 1.8. | Прогнози за развитие на производството. | 7 |
| 2. | Обхват, цели и принцип на програмата. | 7 |
| 2.1. | Обхват | 7 |
| 2.2. | Цели | 8 |
| 2.3. | Принципи | 8 |
| 3. | Съществуващо състояние | 8 |
| 3.1. | Генерирани отпадъци | 9 |
| 3.1.1 | Битови отпадъци | 9 |
| 3.1.2 | Производствени отпадъци | 9 |
| 3.1.3 | Опасни отпадъци | 9 |
| 3.2. | Събиране и извозване | 9 |
| 3.3. | Методи и начини за преработка на отпадъците | 10 |
| 3.4. | Описание на системата за разделно събиране | 10 |
| 3.5. | Депониране | 10 |
| 3.6. | Други форми за обезвреждане | 10 |
| 3.7. | Отпадъци, предадени на други фирми | 10 |
| 3.8. | Внос и износ на отпадъци | 11 |
| 3.9. | Управление на дейностите | 11 |
| 3.10. | Отчетност | 11 |
| 3.11 | Проучване. Прогнозиране и проектиране | 11 |
| 3.12 | Финансово-икономически анализ на дейностите по третирането на отпадъците | 11 |
| 4. | Оценка на съществуващото състояние | 11 |
| 5. | Формулиране на проблемите | 12 |
| 6. | Приоритизиране на проблемите | 12 |
| 7. | Подходи за постигане на целите | 12 |
| 8. | План за действие по управление на отпадъците | 13 |
| 9. | Отчетност на изпълнение на програмата | 13 |
|  | Приложения | 14 |

Въведение

Настоящата програма е разработена за периода 2011 – 2016 год. и е в съответствие с изискванията на чл. 29, ал.1. т.2 и т.3 от ЗУО/ДВ 86 от 2003 год.

Програмата има за цел да отрази актуалното състояние на фирмата и да планира дейностите по управление на отпадъците в съответствие с нормативните документи.

Управлението на отпадъците във фирмата се осъществява е цел да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

Формулираните цели са съобразени с елементите на националната политика по управление на отпадъците и са насочени към реализирането им на фирмено ниво.

- Обща характеристика на предприятието

  - Разположение на предприятието.

“Водоснабдяване и канализация”-ООД гр. Габрово осъществява дейност по водоснабдяване на 139 населени места, пречистване на питейни води, отвеждане на отпадъчните води в селищата с изградена канализация, пречистване на отпадъчните води от гр. Габрово, където има изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, експлоатация на ХВ “Христо Смирненски” и инженерингова дейност.

Експлоатационен район ХВ “Христо Смирненски” и експлоатационен район Трявна  граничат с Природен парк “Българка”.

Дружеството обслужва следните общини: Габрово, Дряново и Трявна.

Управлението на дружеството се намира в гр. Габрово, кв. “Маркотея”, бул. “Трети март” № 6.

1.2. Отрасъл – към МРРБ, воден сектор.

1.3. Собственост – дружество с ограничена отговорност, държавна собственост – 51% и общинска собственост 49 %.  /36%  - Община Габрово, 7% -  Община Трявна и 6 %  - Община Дряново/. Дружеството е регистрирано с решение: 1262 / 11.06.1992 г в регистъра за търговски  дружества под партида 54 том пътри стр. 152 по фирмено дело 2850/1991 по описа на Габровския Окръжен Съд.

1.4. Форма на управление.

Дружеството се управлява и представлява от управител и има съответната структура.

Приложение 1

1.5. Описание на отделните производства, брой и видове на площадките, кои от тях имат отношение към управлението на отпадъците.

“В и К” – ООД – Габрово извършва следната производствена дейност:

- 1.Водоснабдяване на населението в общините, Габрово, Дряново и Трявна, там където има изградена централна водоснабдителна мрежа.

- 2.Пречистване на питейните води в Община Габрово през ПСПВ “Киселчова могила”, “Малуша” и “Сапатовец”

- 3.Отвеждане на битови и промишлени отпадъчни води в Общините Габрово, Дряново и Трявна, там където има изградена централна канализационна мрежа.

- 4.Пречистване на отпадъчните води в Община Габрово в ПСОВ.

При тази производствена дейност се генерират различни видове отпадъци.

Приложение 2

Основните площадки на дружеството за събиране и временно съхранение на генерираните  отпадъци са шест и  се намират в следните  райони:

Плошадка 1 – намира се в гр. Габрово на бул.”Трети март” № 6 и  на нея са разположени сградите на:

  - Управление

  - Централна ремонтна работилница

  - Автоработилница

  - Централен склад

  - Експлоатационен район Габрово.

  - Водомерен сервиз.

  - Склад за временно съхранение на стружки, луминисцентни и живачни лампи и отработени масла.

Площадка 2 – намира се в град Габрово -  местността “Устието” и на нея е разположен експлоатационен район ПСОВ.

Пречиствателна станция за отпадъчни води  обслужва по-голяма част от населението и почти всички промишлени предприятия на територията на гр. Габрово. Технологичната схема включва механично и биологично пречистване, след което водата се зауства в р. Янтра III-та категория водоприемник. Утайките, получени в процеса на пречистване: първични и вторични  по проектите  е предвидено след уплътняване в утайкоуплътнител да се третират при анаеробни условия в двустепенни метантанкове при мезофилен режим. Строителството на метантанковете не е завършено, поради което е прието временно решение: стабилизиране на утайките в аеробни условия. Това се осъществи в ½ от обема на биобасейна, в секция”Б”, където се подават излишни утайки. След аеробно стабилизиране, утайките се обезводняват на изсушителни полета. През 1995 г. бе подменена аерационната система в секция “Б”, след което секцията заработи като биобасейн, а утайките след уплътняване се припомпват на изсушителни полета. От месец ноември 2010 г., първичните утайки след уплътняване в утайкоуплътнител се припомпват на изсушителни полета. В секция “Б” се уплътнява излишната активна утайка и се припомпва също на изсушителни полета.

На територията на станцията се депонират пръст от изкопни работи, строителни отпадъци, битови отпадъци и  утайки от изсушителни полета.

За луминисцентните и живачни лампи е определено място за съхранение.

Площадка 3 - в експлоатационен район ХВ “Христо Смирненски” се извършват необходимите действия по осигуряване на питейна вода за район Габрово, безопасна експлоатация на съоръженията на язовира и поддържане на СОЗ.

На площадка 3 се съхраняват временно битови отпадъци в контейнери на БКС и се извозват регулярно с наш транспорт на градското депо за ТБО.

Пръстта от изкопните работи и строителните отпадъци се остават на съответните обекти.

За луминисцентните и живачни лампи е определено място за съхранение.

Площадка 4 - ПСПВ “Киселчова могила” е изградена да пречиства водата от ХВ “Христо Смирненски” , преди подаването им към консуматорите. Максималният дебит на станцията  по проект е 1 500 л/сек. Максималният дебит на станцията за питейна вода е 1 100 л/сек, а средният дебит е 700 л/сек.

На площадката се съхраняват временно битови отпадъци в контейнери на БКС и се извозват регулярно от същата фирма на градското депо за ТБО.

Строителните отпадъци се депонират на площадка 2.

За луминисцентните и живачни лампи е определено място за съхранение.

Площадка 5 - експлоатационен район Дряново – осигурява питейната вода на общината и отвежда каналните води.

На площадката се съхраняват временно битови отпадъци в контейнери на БКС и се извозват регулярно от същата фирма на градското депо за ТБО. Пръст от изкопни работи и смесените отпадъци от строителстваото се извозва също на градското депо за ТБО.

За луминисцентните и живачни лампи е определено място за съхранение.

Останалите отпадъди се предават във фирми или сменят в сервизи.

Площадка 6 - експлоатационен район Трявна осигурява питейната вода на общината и отвежда каналните води.

На площадката се съхраняват временно битови отпадъци в контейнери на БКС и се извозват регулярно от същата фирма на градското депо за ТБО. Пръст от изкопни работи и смесените отпадъци от строителството се извозва също на градското депо за ТБО.

Останалите отпадъди се предават във фирми или сменят в сервизи.

Луминисцентните и живачни лампи се предават в съответните магазини при закупуване на нови такива.

1.6.Териториално разположение на производствата, транспортни връзки, /прилага се карто-схема с териториалното разположение на отделните производствени площадки, вкл. складове за временно съхранение на отпадъците/.

Дейността на “В и К”- ООД - Габрово е насочена към водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води в общините Габрово, Дряново и Трявна, където е изградена водоснабдителна мрежа и канализация на отпадъчни води. В Община Габрово функционира и ХВ “Христо Смирненски”, ПСПВ “Киселчова могила” и ПСОВ.

Приложение 3

А/Управление

- Производствена дейност / производствени отдели, ремонтна работилница, автотранспорт, диспечери, ЦХБЛ, водомерен сервиз

- Финансово икономическа дейност.

- Административна дейност и личен състав.

Б/Експлоатационна дейност по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води:

- Експлоатационен район Габрово

- Експлоатационен район ПСОВ

- Експлоатационен район ХВ “Христо Смирненски”

- Експлоатационен район ПСПВ “Киселчова могила”

- Експлоатационен район Дряново

- Експлоатационен район Трявна

1.7. Финансово икономическо състояние към датата на приемане на програмата.

Финансовото състояние на фирмата към 31.12.2010 г. е :

- Собствен капитал 6214 хил. лв. /в т.ч.  основен капитал 370 хил. лв./

- ДМА – 12671 хил. лв.

1.8. Прогноза за развитие на производството /реконструкции, модернизации, разширения, рехабилитация, закриване на инсталации и производства/.

На 23.02.2010 г., Министърът на околната среда и водите и кметът на Община Габрово подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда” № 5811 – СО77-268 за „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово”

Финансирането е от Кохезионния фонд на ЕС и от Държавния бюджет на Република България.

Обхват на инвестицията:

- Реконструкция на ПСПВ „Киселчова могила”;

- Рехабилитация на водоснабдителни помпени станции – 5 броя;

- Рехабилитация на водопроводна мрежа 75,8 км;

- Разширяване на канализационната мрежа – 18,5 км;

- Рахабилитация на канализационната мрежа – 21,6 км;

- Реконструкция на ПСОВ;

Срокът за изпълнение на проекта е 5,5 години.

2. Обхват, цели и принцип на програмата

Настоящата програма за управление на дейностите по отпадъците, образувани при дейността на “Водоснабдяване и канализация” – ООД гр. Габрово е разработена на основание чл.29 от Закона за управление на отпадъците   ДВ 86 / 2003 г.

2.1. Обхват

Програмата обхваща всички дейности на дружеството при които се образуват производствени, опасни и битови отпадъци.

2.2. Цели

- Ограничаване количеството на отпадъците, образувани от дейността на дружеството.

- Рециклиране и повторна употреба на някои от отпадъците.

- Повишаване отговорността на причинителите на отпадъците, с оглед ограничаване въздействието им върху околната среда  и хората.

- Подобряване ефективността на работата на ПСОВ гр. Габрово.

- Екологосъобразно обезвреждане на отпадните продукти в ПСОВ.

- Участие на обществеността при намаляване количеството на отпадъците, изхвърляни в канализационната мрежа.

- Финансово осигуряване на дейността по управление на отпадъците.

2.3. Принципи

- Чиста и здравословна околна среда.

- Намаляване или ограничаване образуването на отпадъци чрез повишаване отговорността от причинителите на отпадъци.

- Възможност за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или екологосъобразно обезвреждане.

- Почистване от старите замърсявания.

- Превантивни мерки за предотвратяване увреждането на околната среда.

3.Съществуващо състояние.

3.1.Генерирани отпадъци

При изпълнение дейностите по водоснабдяване на населените места, отвеждане на отпадъчните води в селищата с изградени канализационни мрежи и пречистването им, в експлоатационните райони на “Водоснабдяване и канализация” – ООД - гр.Габрово се образуват следните видове отпадъци, класифицирани съгласно чл.4, ал.1 от “Наредба № 3 за класификация на отпадъците” от 01.04.2004 г., ДВ 44.

Приложение 4.

3.2.Събиране и извозване

3.2.1.Битовите отпадъците, образувани от дейността на “Водоснабдяване и канализация” – ООД гр. Габрово се събират в контейнери или на определени за целта места в районите. Транспортирането на битовите отпадъците до общинското депо се извършва със коли на БКС или на фирмата ни.

3.2.2. Изкопни земни маси и строителни отпадъци

В община Габрово изкопните земни маси и строителните отпадъци от дейността на експлоатационния район се депонират на площадка 2 и остават на съответните обекти.

А в Общините Дряново и Трявна се изкарват на депо за ТБО или се използват за запълване на ями и ровове по указание на Общините. Периодичността е в зависимост от необходимостта от смяната на водопроводната и канализационните мрежи.

3.2.3. Стружките се предават на фирми, луминисцентните и живачните лампи се събират на съответните площадки на определени за целта място.

3.2.4.Отработените масла се сменят в площадка 1, сервиз в Дряново и сервиз в Трявна.

3.2.5.Акумулаторите и излезлите от употреба гуми се сменят в лицензирани сервизи в градовете Габрово, Дряново и Трявна.

3.3.В дейността на дружеството по управление на дейностите по отпадъците не се предвижда преработка на отпадъците преди депонирането им.

3.4.Описание на системата за разделно събиране.

Всички изброени в т. 3.1. видове производствени, опасни и битови отпадъци се събират разделно в контейнери или на определени за целта места, преди транспортирането им до градско депо или се съхраняват на определени за целта мяста във фирмата.

3.5.Депониране.

Битовите и производствените отпадъци се депонират на градските депа със собствен транспорт и коли на БКС в съответните градове.

Отпадъците от изсушителните полета, изкопните земни маси и строителните отпадъци се депонират на площадка 2 или остават на съответнире обекти.

3.6.Други форми на обезвреждане

Отпадъците, образувани от дейността на дружеството, не се подлагат на обезвреждане на производствените площадки преди депонирането им.

3.7.Отпадъци, предадени за третиране на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО.

Отпадъците, получени от производствената дейност на “В и К” – ООД – Габрово се предават на фирми, действащи на територията на общините Габрово, Дряново и Трявна, утвърдени от съответните общини.

Приложение 5.

3.8. “Водоснабдяване и канализация” – ООД – гр. Габрово не внася и не изнася отпадъци.

В следващите години не се предвижда дружеството да развива такива дейности.

3.9. Управление на дейностите

Отговорник за контрол, отчет и управление на дейностите по отпадъците за дружеството е инж. Ев. Косева – ръководител ЛИК.

Началниците на експлоатационните райони отговарят за съответните площадки.

3.10. Отчетност

Задълженията на притежателите на отпадъци по отношение на водене на отчетността за отпадъците, регламентирани в Закона за управление на отпадъците и Наредба 9/28.09.2004 г. се спазват.

Водят се следните документи относно отчета за управление на дейностите по отпадъците:

- Отчетна книга за отпадъци по райони .

- Годишни отчети за производствени отпадъци по райони и общо за фирмата

- Идентификационни карти.

- Годишните отчети се представят в РИОСВ – В.Търново, като се спазват указаните срокове.

3.11.Проучване, прогнозиране и проектиране

В ”Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” са включени: реконструкции на ПСПВ „Киселчова могила” и ПСОВ, рехабилитация на водоснабдителни помпени станции, водопроводна и канализационната мрежи и разширение на канализационната мрежа.

3.12.Финансово-икономически анализ на дейностите по третиране на отпадъците.

Същият представлява класифицирана информация по ЗЗКИ и данни се предоставят след официално поискване от МРРБ при пзпълняване на съответните процедури.

4. Оценка на съществуващото състояние.

Образуването на отпадъци е елемент от производствената дейност от “В и К” – ООД – Габрово.

Видът на отпадъците и дейностите от които се образуват са описани в т.3 от настоящата програма.

Основната част от отпадъци се образуват от:

- ПСОВ-утайки, битови  и производствени отпадъци

- Райони Габрово, Дряново и Трявна - при ремонт на водопроводната и канализационна мрежа – изкопна пръст и  строителни отпадъци.

С тази дейност са свързани и по голяма част от проблемите по управление на дейностите по отпадъци, решавани до настоящия момент. В това направление са насочени и основните финансови средства, отделяни от фирмата за екологични цели.

5.Формулиране на проблемите.

- 5.1.Част от проблемите ще се разрешат с изпълнение на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово”

- 5.2.Неефективна законодателна уредба спрямо фирмите, заустени в канализационната мрежа, поради което не може да се извършва ефективен контрол при изхвърляне на отпадни продукти в канализационната мрежа.

- 5.4.Решаване проблема с депонирането на утайките от изсушителните полета.

6.Приоритизиране на проблемите.

6.1.”В и К” ООД гр. Габрово, ще следва инструкциите на проектанти и изпълнители (при реконструкции, модернизации, разширения, рехабилитация, закриване на инсталации и производства).

- 6.2.Решаване проблема с депонирането на утайките от изсушителните полета

7.Подходи за постигане на целите – определяне на тактиката за решаване на проблемите.

Изпълнението на програмата по набелязаните проблеми ще се извърши поетапно, чрез реконструкции, модернизации, разширение и рахабилитация.

8.План за действие по управление на отпадъците.

- 8.1.Срокът на изпълнение на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” е 5,5 години.

- 8.2.Решаване проблема с депонирането на утайките от изсушителните полета.

Срок: 2012 г.

- 8.4.Използване на маслата от въздушния компресор в ПСОВ и автомобилната база на фирмата за хидравликата на тракторите във “В и К” – ООД – Габрово.

Срок: постоянен

- 8.5.Във връзка с изпълнението на фирмената програмата за управление на отпадъците, със заповед на управителя във всеки експлоатационен район се определя отговорник за реализирането й.

Срок: постоянен

Приложение 6.

9.Отчет на изпълнението на програмата.

Отчетността и контрола по изпълнение на програмата за дейностите с отпадъците се извършват в съответствие с Наредба № 9 / ДВ 95, 2004 г.

Отговарящите за площадките за временното съхранение на отпадъците водят редовно дневник за вида, количеството на отпадъка и неговото по-следващо направление.

Програмата е изготвена от екип на “В и К” – ООД  Габрово, съгласно заповед № 143 / 28.03.2011 г. на Управителя на фирмата.

май 2011 г.                                                                            Н-к ПТО: ................................

/ инж. Ст. Христова/

Ръководител ЛИК:...................

/ инж. Ев. Косева/

# Приложение 1/към 1.4/

Приложение 2/към 1.5/

С П Р А В К А

за отпадъците по видове и площадки на „В и К” – ООД гр. Габрово

| № на площадката и местонахождение | Код на отпадъка | Вид на отпадъка Наименование |
| --- | --- | --- |
| Площадка №1 – Централно управление с местонахождение: гр. Габрово | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали |
|  | 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |
|  | 17 04 05 | Желязо и стомана |
|  | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми |
|  | 16 06 01* | Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии |
|  | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
|  | 17 05 06 | Изкопни земни маси |
|  | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителството |
|  | 20 01 08 | Битови отпадъци |
| Площадка №2 - ПСОВ с местонахождение гр. Габрово | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали |
|  | 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |
|  | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми |
|  | 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита на ПСОВ |
|  | 19 08 02 | Отпадъци от пясъкозадържател на ПСОВ |
|  | 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места |
|  | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
|  | 17 09 04 | Смесени строителни отпадъци |
|  | 20 01 08 | Битови отпадъци |
|  | 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли |
|  | 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |
| Площадка № 3 – ХВ | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми |
| “Христо Смирненски” с местонахождение гр. Габрово | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
|  | 17 09 04 | Смесени строителни отпадъци |
|  | 17 05 06 | Изкопни земни маси |
|  | 20 01 08 | Битови отпадъци |
| Площадка № 4 – ПСПВ „Киселчова могила” с местонахождение гр. Габрово | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
|  | 17 09 04 | Смесени строителни отпадъци |
|  | 20 01 08 | Битови отпадъци |
| Площадка № 5 с местонахождение гр. Дряново | 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |
|  | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми |
|  | 16 06 01* | Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии |
|  | 17 04 05 | Желязо и стомана |
|  | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
|  | 17 05 06 | Изкопни земни маси |
|  | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителството |
|  | 20 01 08 | Битови отпадъци |
| Площадка № 6 с местонахождение гр. Трявна | 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |
|  | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми |
|  | 16 06 01* | Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии |
|  | 17 04 05 | Желязо и стомана |
|  | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
|  | 17 05 06 | Изкопни земни маси |
|  | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителството |
|  | 20 01 08 | Битови отпадъци |

Приложение 3

Карта на територията, обхващаща фирмата.

Приложение 4 към т. 3.1.

| 3.1.1. Битови отпадъци |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 01 08 | Битови отпадъци | Площадки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 |
| 3.1.2. Производствени отпадъци |  |  |
| 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Площадка 3 |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | Площадки 1 и 2 |
| 17 04 05 | Желязо и стомана | Площадки 1, 5 и 6 |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | Площадки 1, 2, 3, 5 и 6 |
| 17 05 06 | Изкопни земни маси | Площадки 1, 3, 5 и 6 |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителството | Площадки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 |
| 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита на ПСОВ | Площадки 2 |
| 19 08 02 | Отпадъци от пясъкозадържател на ПСОВ |  |
| 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места |  |
| 3.1.3. Опасни отпадъци |  |  |
| 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | Площадки 1, 2, 3, 5 и 6 |
| 16 06 01* | Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии | Площадки 1, 5 и 6 |
| 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | Площадки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 |

Приложение 5 към т. 3.2. и т. 4

С П Р А В К А

за отпадъците по видове и площадки за 2010 г.

на „В и К” – ООД гр. Габрово

| № по ред | Код | Вид на отпадъка Наименование | Количество (тон/год.) 2010 г. | Направлениие - депо, фирма, сервиз или други |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка №1 – Централно управление с местонахождение: гр. Габрово |  |  |  |  |
| 1 | 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | - | Новият котел работи с нафта. Имаме и климатици. |
| 2 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 0,2 | Предаваме на фирма. |
| 3 | 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 0,3 | Смяната се извършва в ремонтната работил-ница и се съхранява на определено за целта място. |
| 4 | 17 04 05 | Желязо и стомана | 0,6 | Предаваме на фирма. |
| 5 | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | - | Смяната се извършва в сервиз. |
| 6 | 16 06 01* | Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии | - | Смяната се извършва в сервиз. |
| 7 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,020 | Съхраняваме на тери-торията на Площадка 2, на определено за целта място. |
| 8. | 17 05 06 | Изкопни земни маси | 1 400 | Транспортираме ги на Площадка 2. /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 9 | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителството | 3 | Транспортираме ги на Площадка 2. /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 10 | 20 01 08 | Битови отпадъци | 60 | „Благоустрояване” ЕООД ги транспортира на депо гр. Габрово. |
| Площадка №2 - ПСОВ с местонахождение гр. Габрово |  |  |  |  |
| 1 | 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | - | Котелът не работи. За отопление използваме климатици и др. ел уреди. |
| 2 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 0,05 | Предаваме на фирма. |
| 3 | 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 0,010 | Смяната се извършва в ремонтната работил-ница и се съхранява на определено за целта място. |
| 4 | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | - | Смяната се извършва в сервиз. |
| 5 | 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита на ПСОВ | 31 | Депониране на депо гр. Габрово. /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 6 | 19 08 02 | Отпадъци от пясъкозадържател на ПСОВ | 54 | Депониране на депо гр. Габрово. /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 7 | 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 520 | Депонираме на територията на ПСОВ /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 8 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,006 | Съхраняваме ги на територията на пло-щадката, на определено за целта място. |
| 9 | 17 09 04 | Смесени строителни отпадъци | 3 | На територията на площадката, на опреде-лено за целта място. /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 10 | 20 01 08 | Битови отпадъци | 10 | Депониране на депо гр. Габрово. |
| Площадка № 3 – ХВ “Христо Смирненски” с местонахождение гр. Габрово |  |  |  |  |
| 1 | 10 01 01 | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | 0,2 | На територияата на площадката. |
| 2 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | - | няма |
| 3 | 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 0,010 | Смяната се извършва в ремонтната работил-ница и се съхранява на определено за целта място. |
| 4 | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | - | Смяната се извършва в сервиз. |
| 5 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,003. | На територията на площадката, на опреде-лено за целта място. |
| 6 | 17 09 04 | Смесени строителни отпадъци | 2 | Остават на съответните обекти. /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 7 | 17 05 06 | Изкопни земни маси | 100 | Остават на съответните обекти. /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 8 | 20 01 08 | Битови отпадъци | 6 | Депониране на депо гр. Габрово. |
| Площадка № 4 – ПСПВ „Киселчова могила” с местонахождение гр. Габрово |  |  |  |  |
| 1 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,005 | На територията на площадката, на опреде-лено за целта място. |
| 2 | 17 09 04 | Смесени строителни отпадъци | 3 | На територията на площадка 2, на опреде-лено за целта място. /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 3 | 20 01 08 | Битови отпадъци | 3 | Депониране на депо гр. Габрово. |
| Площадка № 5 с местонахождение гр. Дряново |  |  |  |  |
| 1 | 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 0,070 | Смяната се извършва в сервиз в гр. Дряново. |
| 2 | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | - | Смяната се извършва в сервиз в гр. Дряново. |
| 3 | 16 06 01* | Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии | - | Смяната се извършва в сервиз в гр. Дряново. |
| 4 | 17 04 05 | Желязо и стомана | 0,250 | Предаваме на фирма. |
| 5 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,004 | На територията на площадката, на опреде-лено за целта място. |
| 6 | 17 05 06 | Изкопни земни маси | 1 200 | Депониране на депо гр. Дряново. /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 7 | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителството | 1 | Депониране на депо гр. Дряново. /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 8 | 20 01 08 | Битови отпадъци | 60 | Депониране на депо гр. Дряново. |
| Площадка № 6 с местонахождение гр. Трявна |  |  |  |  |
| 1 | 13 02 05* | Отработени нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 0,060 | Смяната се извършва в сервиз в гр. Травна. |
| 2 | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | - | Смяната се извършва в сервиз в гр. Травна. |
| 3 | 16 06 01* | Излезли от употреба оловни акумулаторни батерии | - | Смяната се извършва в сервиз в гр. Травна. |
| 4 | 17 04 05 | Желязо и стомана | 0,250 | Предаваме на фирма. |
| 5 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,004 | При закупуване на нови, старите предават в съответните магазини. |
| 6 | 17 05 06 | Изкопни земни маси | 1 360 | Община Трявна, определа място за депониране /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 7 | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителството | 30 | Община Трявна, определя място за депониране. /Приложение № 6 – попълнено/ |
| 8 | 20 01 08 | Битови отпадъци | 60 | „Чистота”ЕООД гр. Трявна ги депонира на определено за целта място. |

Приложение 6 към т.8

Списък на лицата, които отговарят за отпадъците

във “В и К” – ООД – Габрово.

##### Общо за фирмата – инж. Евангелина Косева – р-л ЛИК.

Експлоатационен район Габрово /площадка1/

Иван Недялков – н-к р-н Габрово

инж. Боян Семов – н-к автотранспорт

Делян .Стоев – ЕМО и КИП и А

Иван Дончев – механик

###### Експлоатационен район ПСОВ /площадка 2/

инж. Мила Владова

Катя Янчина –лаборант - технолог ПСОВ

###### Експлоатационен район ХВ “Христо Смирненски” /площадка 3/

инж. Светла Генова – н-к  ХВ “Христо Смирненски”

###### Експлоатационен район ПСПВ “Киселчова могила” /площадка 4/

инж. Мери Николаева – н-к ПСПВ

###### Експлоатационен район Дряново /площадка 5/

Стойчо Георгиев – н-к район

Експлоатационен район Трявна /площадка 6/

Дончо Халачев – н-к район